| Адрес |  | Стороны улиц | Количество мест для установки | Название Описание | Количество устанавливаемых светильников или украшений. Е/И штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Аршакуняц | 2 | 50 мест | Световая цепочка - (не менее 12 м, расстояние до ламп. 50-60 см, провисание 15 и 20 см в одном месте, мощность ламп / светодиодов/ 8 Вт-4200 К, на концах световой цепи будут подвешены деревянные навесы, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 50 |
|  |  |  |  | Деревянный сарай – (высота 60 см, ширина 35 см, внутри будет висеть лампа мощностью 8 Вт-4200 КБ, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 100 |
| 2 | Ул. Багратуняц. | 2 | 28 мест | Световая цепочка - (не менее 12 м, расстояние до ламп. (Примечание: 50-60 см, провисание 15 и 20 см в одном месте, мощность ламп /светодиодов/ 8 Вт-4200 к, елка будет свисать с середины световой цепи, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 28 |
|  |  |  |  | Елка металлическая – (Высота 1,30 см, низ 90 см, верх 40 см, звезда на вершине 18 см, елка должна быть подсвечена плоским светодиодным светом, внутри 2000-3000 Кельвинов цепи, обернутые светом, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 56 |
| 3 | Ул. Г. Нжде | 2 | 25 мест | Планета 1,5-12шт, металлическая конструкция, обернутая светом 2000-3000 Кельвинов, Планета 1м-12шт, металлическая конструкция, обернутая светом 2000-3000 Кельвинов, Планета 0,8 м - 12 шт., металлическая конструкция, обернутая светом 2000-3000 Кельвинов, Чаша 1,5 м - 12 шт., металлическая конструкция, обернутая светом 2000-3000 Кельвинов, Чаша 1м-12шт, металлическая конструкция, обернутая светом 2000-3000 Кельвинов, Чаша 0,8 - 12шт, металлическая конструкция, обернутая светом 2000-3000 Кельвинов, Звезда 1м – 12шт, металлическая конструкция, подсвеченная плоским светодиодным светом Звезда 0,8 м – 12 шт., металлическая конструкция, акцентированная плоским светодиодным светом Звезда 0,4 м – 12 шт., металлическая конструкция, акцентированная плоским светодиодным светом Падающая звезда 1м – 25шт, Падающая звезда 1,20 м – 25 шт., Деревья большие (12 м) – 185 штук, обернутые 140 м светом 2000-3000 Кельвинов, Деревья средние (5 м) - 101 шт., обернутые светом 40 м 2000-3000 Кельвинов, Деревья маленькие (4,5 м) – 14 штук, обернутые светом 20 м 2000-3000 Кельвинов, От фонарных столбов на встречных тротуарах будут тянуться металлические тросы, с которых будут свисать вышеупомянутые световые украшения. | 133 |
| 4 | Ул. Арташисяна | 2 | 24 мест | Световая цепочка - (не менее 10 м, расстояние до ламп. 50-60 см, провисание 15 и 20 см в одном месте, мощность ламп / светодиодов: 8 Вт-4200 КБ, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 24 |
| 5 | Ул. Манташяна | 2 | 24 мест | Металл с волнистым рисунком (высота 1 м, лайм 2 м, акцентированный плоским светодиодным светом, внутри 2000-3000 Кельвинов цепи, обернутые светом, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 24 |
| 6 | Ул. Ширак | 2 | 15 мест | Световая цепочка - (не менее 10 м, расстояние до ламп. 50-60 см, провисание 15 и 20 см в одном месте, мощность ламп / светодиодов: 8 Вт-4200 КБ, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 15 |
| 7 | 9 Мая ул. | 2 | 8 мест | Световая цепочка - (не менее 10 м, расстояние до ламп. 50-60 см, провисание 15 и 20 см в одном месте, мощность ламп / светодиодов/ 8 Вт-4200 К, на концах световой цепи будут подвешены металлические сферы, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 8 |
|  |  |  | 16 мест | Чаша металлическая - (калибр 60 см, завернутая в цепь 2000-3000 Кельвинов с подсветкой, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 16 |
| 8 | Ереванское озеро | 2 | 2 мест | 2025 год. металл - (установить на правой и левой сторонах моста высотой 1 м, шириной 2 м в 2025 году). металлическая конструкция с подсветкой и светодиодной подсветкой, 24 звезды в верхней и нижней частях с металлической конструкцией, размер 90 см, 24 шт., подсветка со светодиодной подсветкой, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 2 |
| 9 | Кольцевая дорога Красного Холма | 1 | 12 мест | Снеговик с зонтиком на 2025 год.– (Высота снеговика 2 м, ширина 1 м, 200 м, цепь 2000-3000 Кельвинов с подсветкой, 10 полусфер калибром 1 м, не менее 40 м, цепь 2000-3000 Кельвинов, обернутая светом, 2025 г.) изготовлена из железной конструкции 2-5 м, освещена плоским светодиодным светильником длиной 50 м, внутренняя часть 500 м, внутри 2000-3000 Кельвинов, обмотана светом, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 12 |
| 10 | Кольцевая дорога к статуе рабочего | 1 | 22 мест | Снеговик с зонтиком на 2025 год. - (Высота снеговика 2 м, ширина 1 м, завернутый, 200 м 2000-3000 кельвинов с подсветкой, 20шт. полусферический Калибр 1 м не менее 40 м 2000-3000 Кельвинов с подсветкой, 2025 г.) изготовлена из металлической конструкции 2-5 м, освещена плоским светодиодным светильником длиной 50 м, внутри 500 м с подсветкой на 2000-3000 Кельвинов, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 22 |
| 11 | Арташатское шоссе | 1 | 12 мест | Снеговик с зонтиком на 2025 год.– (Высота снеговика 2 м, ширина 1 м, 200 м, цепь 2000-3000 Кельвинов со светом, 10шт. полусферический Калибр 1 м, не менее 40 м, цепь 2000-3000 Кельвинов, обернутая светом, 2025 г.) изготовлен из металлической конструкции 2-5 м с подсветкой 50 м с плоским светодиодным освещением, внутренняя часть 500 м с цепным освещением 2000-3000 Кельвинов, установка, техническое обслуживание, демонтаж). | 12 |
| 12 | Площадь Гарегина Нжде | 1 | 220 мест | 1 место - «2025 год."надпись изготовлена из металлической конструкции 2,5-7 м, толщина цифр 25 см, подсвечена 130-метровым плоским светодиодным светильником, внутренняя часть 500 м с обернутой цепью мощностью 2000-3000 Кельвинов, Чаша – 8 шт., Калибр 1,5 м, не менее 60 м, цепь 2000-3000 Кельвин, обернутая светом, Чаша – 8 шт., Калибр 1 м, не менее 50 м, цепь 2000-3000 Кельвин, обернутая светом, 350-метровая световая полоса в центральной части площади, телефон для ламп. 50-60 см, провисание 15 и 20 см в одном месте, мощность ламп / светодиодов/: 8 Вт-4200 КБ, установка, техническое обслуживание, демонтаж). Подарочная коробка -1 шт.: деревянная конструкция на металлической основе, с подсветкой внутри и снаружи, размер: 2,3x2, 6x2, 6 м. (Высота x Ширина x глубина), а также украшенные картонные подарочные коробки для украшения под елку, 50-60 штук: Между фонарными столбами центральной части площади будут подвешены металлические кабели, с которых будут свисать падающие светильники, расстояние между падающими лампами не менее 0,8-1 м, высота-0,75 м, количество ламп-не менее 200 штук. Для обеспечения указанной отделки необходимо установить в угловых частях квадрата металлические столбы (трубы) в количестве 10 штук, высотой 8 метров, диаметром 100 мм: | 220 |