ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի թիվ 176 հիմնական դպրոցի ֆիզդալհիճի վերանորոգման    աշխատանքներ

| NN | ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ | ԾԱՎԱԼԸ | 1 ՄԻԱՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. Դրամ/ | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ՀԱԶ. ԴՐԱՄ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 |
| ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46-80 | Բացվածքի շարի քանդում պատուհանի բացվածքի համար Разборка перегородок для окн | մ3 / м3 | 1.012 |  |  |
| 2 | P25-4 Կիրար. K1=0.6 K2=0.7 | Տարածքում առկա մետաղական տարրերի ապանոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Сбор металлических элементов, имеющихся в наличии на территории, доставка до заказчика | տ т | 0.080 |  |  |
| 3 | 16-269 գ=0,4 | Առկա Ф110մմ խողովակների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրման համար Демонтаж существующих труб Ф110мм для последующей переустановки | գմ/пм | 5.000 |  |  |
| 4 | 16-34 | Ф110մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում /միայն աշխատանքը/ Монтаж труб из поливинилхлорида F110 мм /толко работа/ | գմ/пм | 5.000 |  |  |
| 5 | 16-34 | Ф110մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում Монтаж труб из поливинилхлорида F110 мм | գմ/пм | 1.000 |  |  |
| 6 | ինֆ տեղ/пр. лист | Անկյուն 90* Ф100մմ Уголок 90 * Ф100 мм | հատ / шт | 2.000 |  |  |
| 7 | C310-13 տ մ կ 29 | Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз | տ / т | 1.400 |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
| տոկոսը ամբողջի համար |  |  |  |  |  | 0.22% |
| ՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՌԱՍՏԱՂ / СТЕНЫ И ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14--363 K=0.6 | Պատերի յուղաներկի մաքրում Очистка стен от масленной краски | մ2 / м2 | 228.450 |  |  |
| 2 | 11-225 | Պատերի գաջե սվաղի քանդում Разборка штукатурки стен | մ2 / м2 | 35.000 |  |  |
| 3 | 11-224 | Առաստաղի գաջե սվաղի քանդում Разборка штукатурки потолков | մ2 / м2 | 6.000 |  |  |
| 4 | 11-178 | Պատերի բարելավված սվաղում գաջե շաղախով Улучшенная штукатурка стен гаджевая | մ2 / м2 | 255.795 |  |  |
| 5 | E15-660 | Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով Улучшенная латексная окраска стен | մ2 / м2 | 511.590 |  |  |
| 6 | E15-568 | Պատերի բարելավված յուղաներկում Улучшенная масляная окраска стен | մ2 / м2 | 228.450 |  |  |
| 7 | 14-419 | Առաստաղի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով Улучшенная латексная окраска потолков | մ2 / м2 | 69.660 |  |  |
| 8 | 14-419 | Ֆիզդահլիճի առաստաղի կողային սալերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով Улучшенная латексная окраска потолков | մ2 / м2 | 326.623 |  |  |
| 9 | 15-613 | Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում /խողովակ, բասկետբոլի վահանակ և այլն/ Окраска металлических изделие | մ2 / м2 | 42.5 |  |  |
| 10 | 8-194 | Հորիզոնական լաստակների կապում և քանդում Монтаж и демонтаж горизонтальных лесов | մ2 / м2 | 296.930 |  |  |
| 11 | 20-409 | Ժալյուզային ճաղաշարի տեղադրում առաստաղի օդափոխության անցքերի վրա Установка жалюзийных решеток на вентиляционные отверстия в потолке | հատ / шт | 2 |  |  |
| 12 | շուկա | Սպորտային պաշտպանիչ ցանցի կախում ֆիզդահլիճում спортивная защитная сетка в спортзале | մ2 / м2 | 216.000 |  |  |
| 13 | 23-77 Գնաց 3 | Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում շենքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз | տ / т | 4.200 |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
| տոկոսը ամբողջի համար |  |  |  |  |  | 16.14% |
| ՀԱՏԱԿՆԵՐ / ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E46-102 | Փայտե հատակների քանդում ներառյալ փայտե կարկասը Демонтаж деревянных полов, включая деревянный каркас | մ2 / м2 | 314.400 |  |  |
| 2 | E11-5 | Խճով լիցք /տոփանումով/ Гравийная засыпка | մ3 / м3 | 5.241 |  |  |
| 3 | E11-11 | Բետոնե հատակի իրականացում B15 դասի բետոնից Выполнение бетонного пола из бетона класса В15 | մ3 / м3 | 1.223 |  |  |
| 4 | ինֆ տեղ | Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ Сталь армированная сварная, d = 3,0 мм, ячейка 150х150 мм | մ2 / м2 | 17.470 |  |  |
| 5 | 11-135 | Հատակի իրականացում պրեսգրանիտե սալերով /սալիկը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Устройство покрытий из плиток пресгранита для полов /согласоват с заказчиком/ | մ2 / м2 | 17.470 |  |  |
| 6 | 11-252 | Պրեսգրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ Устройство плинтусов из плиток пресгранита для полов 10см | գմ/пм | 23.700 |  |  |
| 7 | 5-85 5-86 | Հատակների ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ Устройство стяжек цементных толщиной 30мм | մ2 / м2 | 296.930 |  |  |
| 8 | 11--63 | Փայտե հատակների տակ չորսուների տեղադրում Установка четверок под деревянные полы | մ2 / м2 | 296.930 |  |  |
| 9 | ինֆ, տեղ, | Փայտանյութ Древесина | մ3 / м3 | 27.342 |  |  |
| 10 | ինֆ, տեղ, | Տոլ | մ2 / м2 | 243.040 |  |  |
| 11 | 11--186 | Փայտե հատակների կառուցում 60մմ հաստությամբ Устройство деревянных полов 60мм | մ2 / м2 | 296.300 |  |  |
| 12 | 11--273 | Փայտե շրիշակների կառուցում УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | գմ/пм | 72.900 |  |  |
| 13 | E10-201 | Փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն և մշակում հականեխիչ նյութերով Защита деревянных элементов և обработка антисептическими материалами | մ3/м3 | 45.120 |  |  |
| 14 | 5--39 | Հատակների ռնդում և հղկում Шлифовка и полировка пола | մ2 / м2 | 296.300 |  |  |
| 15 | 14--369 | Հատակների յուղաներկում 2 անգամ և գծանշում Покраска маслом и разметка полов | մ2 / м2 | 296.930 |  |  |
| 16 | 23-77 Գնաց 3 | Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում շենքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз | տ / т | 33.152 |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
| տոկոսը ամբողջի համար |  |  |  |  |  | 66.66% |
| ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐ / ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E46-124 | Փայտե դռների քանդում Разборка деревянных дверей | մ2 / м2 | 7.290 |  |  |
| 2 | E46-122 | Ապակե պատուհանների քանդում Разборка стекляних заполнений оконных проемов | մ2 / м2 | 44.660 |  |  |
| 3 | Ինֆ. Տեղ. | Մետաղապլաստե դռան տեղադրում, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ, հայկական պրոֆիլ Монтаж металлопластиковой двери, /глухой/ белого цвета, толщиной 60 мм, армянский профиль | մ2/м2 | 7.290 |  |  |
| 4 | շուկա | Առկա մետաղապլաստե դռների վերանորոգում, վնասված փականների փոխարինում, ուղղում Ремонт существующих металлопластиковых дверей, замена поврежденных створок, корректировка. | հատ | 2.000 |  |  |
| 5 | շուկա | Առկա մետաղապլաստե պատուհանների վերանորոգում, վնասված փականների փոխարինում, ուղղում Ремонт существующих металлопластиковых окн, замена поврежденных створок, корректировка. | հատ | 2.000 |  |  |
| 6 | Ինֆ. Տեղ. | Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող Монтаж металлопластикового окна с блоком, белого цвета, толщиной 60 мм, со стеклопакетом 4 + 4 мм, армянский профиль, неоткрывающийся | մ2 / м2 | 33.147 |  |  |
| 7 | Ինֆ. Տեղ. | Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող Монтаж металлопластикового окна с блоком, белого цвета, толщиной 60 мм, со стеклопакетом 4 + 4 мм, армянский профиль, открывающийся | մ2 / м2 | 16.573 |  |  |
| 8 | շուկա | բարդ փական сложный замок | հատ/шт | 10.000 |  |  |
| 9 | շուկա | Առկա մարտկոցների վրա պաշպանիչ տարրերի տեղադրում /ներառյալ ամրակցման դետալները, նյութը/ | կոմպ/компл | 6.000 |  |  |
| 10 | 11-55 11-56 գ=2 | Պատուհանագոգերի հարթեցում ցեմենտավազային շաղախով 30մմ հաստությամբ Выравнивание подоконников цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм | մ2 / м2 | 7.920 |  |  |
| 11 | Ինֆ. Տեղ. | Պլաստմասե պատուհանագոգի տեղադրում մինչև 35սմ լայնությամբ կաղնեգույն Установка пластикового подоконника шириной до 35 см | գմ / пм | 22.000 |  |  |
| 12 | 15-277 | Բացվածքների թեքությունների բարելավված սվաղում գաջե շաղախով Улучшенная штукатурка откосов гипсовой штукатуркой | մ2 / м2 | 25.060 |  |  |
| 13 | 15-660 | Բացվածքների թեքությունների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով Улучшена покраска откосов латексной краской | մ2 / м2 | 25.060 |  |  |
| 14 | 23-77 Գնաց 3 | Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում շենքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз | տ / т | 5.200 |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
| տոկոսը ամբողջի համար |  |  |  |  |  | 13.40% |
| ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-603-1 к=0.4 | Լուսատուների ապամոնտաժում Демонтаж светильников | հատ / штук | 2.000 |  |  |
| 2 | 8-603-1 к=0.4 | Լուսատուների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրման համար Демонтаж светильников | հատ / штук | 7.000 |  |  |
| 3 | 8-591-2 к=0.6 | Անջատիչների ապամոնտաժում Демонтаж выключателей | հատ / шт | 1.000 |  |  |
| 4 | 8-591-7 к=0.6 | Վարդակների ապամոնտաժում Демонтаж штепселей | հատ / шт | 1.000 |  |  |
| 5 | 8-591-7 | Վարդակ ներկառուցվող մեկ տեղանոց /շարժվող խցափակիչով/ Розетка штепсельная одинарная | հատ / шт | 2.000 |  |  |
| 6 | 8-591-8 | Վարդակ ներկառուցվող երկ տեղանոց /շարժվող խցափակիչով/ Розетка штепсельная двухместная | հատ / шт | 1.000 |  |  |
| 7 | 8-591-2 | Անջատիչ միաստեղ Выключатель одинарный | հատ / шт | 2.000 |  |  |
| 8 | 8-591-10 | Անջատիչ երկստեղ Выключатель двухместный | հատ / шт | 1.000 |  |  |
| 9 | 10-775-2 | Բաժանարար տուփ Распределительные коробки | հատ / шт | 3.000 |  |  |
| 10 | 10--975--8 | Տուփ վարդակների և անջատիչների համար Коробка для розеток и выключателей | հատ / шт | 6.000 |  |  |
| 11 | 8-594-1 | Պատի լուսատու LED 100Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 12000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000±500K, IP65 պաշտպանիչ ճաղաշարով Монтаж светильников LED 100Вт | կ-տ / к-т | 8.000 |  |  |
| 12 | 8-400-1 | Պղնձե մալուխ ВВГнг LS 3х1.5մմ2 Медный кабель ВВГнг 3х1.5мм2 | գմ / пм | 180.000 |  |  |
| 13 | 21-43 | Ակոսների իրականացում պատերի մեջ Пробивка борозд для кабеля | գմ/пм | 180.000 |  |  |
| 14 | 11-178 | Ակոսների սվաղում գաջով Заделка борозд гажевым раствором | մ2 / м2 | 18.000 |  |  |
| 15 | 23-77 Գնաց 3 | Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում շենքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз | տ / т | 0.500 |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
| տոկոսը ամբողջի համար |  |  |  |  |  | 3.09% |
| ՍԱՐՔԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ/ПРИБОРЫ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-594-1 | Պատի լուսատու LED 100Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 12000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000±500K, IP65 պաշտպանիչ ճաղաշարով Монтаж светильников LED 100Вт | կ-տ / к-т | 8.000 | 11.134 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
| տոկոսը ամբողջի համար |  |  |  |  |  | 0.48% |
|  |  | Ընդամենը / Итого |  |  |  |  |
|  |  | Սարքեր/ սարքավորումներ/ Оборудование |  |  |  |  |
|  |  | ԱԱՀ 20% / 20% НДС |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը / Итого |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը /ներառյալ սարքեր/սարքավորումները/ |  |  |  | 22082.286 |

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝ 20%