Сводная ведомость обема работ

| NN | Наименование работ | ед/ из | обьем | Стоимость единицы /тыс.драм/ | Общая стоимость /тыс.драм/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Выравнивание площадки с помощью механизма | м2 | 880.510 | 0.018 | 16.08 |
|  | Разборочные работы |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж базальтовых бордюров 150х300мм, с бетонным основанием | пм | 11.650 | 1.338 | 15.59 |
| 3 | Демонтаж забора из металлической сетки | тн | 0.750 | 32.547 | 24.41 |
| 4 | Погрузка строй.муссора вручную на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 2.148 | 4.869 | 10.46 |
|  | Итого | 0.19 | % |  | 66.54 |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта экскаваторами в отвал грунт 3-ой группы | м3 | 26.730 | 0.726 | 19.41 |
| 6 | Разработка грунта вручную 3-ой группы | м3 | 2.673 | 3.346 | 8.94 |
| 7 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 2.970 | 9.716 | 28.86 |
| 8 | Горизонтальная гидроизоляция фундаментов двухслойной изогамой | м2 | 19.800 | 4.206 | 83.27 |
| 9 | Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона B-15 | м3 | 1.980 | 60.717 | 120.22 |
| 10 | Стоймость арматуры 14мм A500c | тн | 0.257 | 489.889 | 125.90 |
| 11 | Стоймость арматуры 6мм A240c | тн | 0.091 | 415.476 | 37.81 |
| 12 | Устройство бутобетонных стен из бетона B-15 | Ù3 | 5.940 | 49.045 | 291.33 |
| 13 | Гидроизоляция битумная бетонных поверхностей | м2 | 59.400 | 1.093 | 64.93 |
| 14 | Устройство забора из камней туфа правильной формы99մ2 | Ù3 | 19.800 | 40.182 | 795.61 |
| 15 | Устройство железобетонных сердечников из бетонаB-15 | м3 | 2.184 | 106.226 | 232.00 |
| 16 | Стоймость арматуры 14мм A500c | тн | 0.387 | 489.889 | 189.59 |
| 17 | Стоймость арматуры 6мм A240c | тн | 0.097 | 415.476 | 40.30 |
| 18 | Устройство железобетонных поясов из бетона из бетонаB-15 | Ù3 | 1.980 | 77.603 | 153.65 |
| 19 | Стоймость арматуры 14мм A500c | тн | 0.257 | 489.889 | 125.90 |
| 20 | Стоймость арматуры 6мм A240c | тн | 0.091 | 415.476 | 37.81 |
| 21 | Покрытия из плоских оцинкованных листов 0,5мм окрашенная, 49.5գմ | м2 | 19.800 | 10.248 | 202.90 |
| 22 | Штукатурка стен цементно-песчанным раствором | м2 | 462.000 | 2.193 | 1013.19 |
| 23 | Окраска наружных стен фасадной краской с замазкой | м2 | 462.000 | 1.187 | 548.34 |
| 24 | Обратная засыпка грунтa вручную с трамбовкой | м3 | 15.840 | 1.399 | 22.16 |
|  | Итого | 11.99 | % |  | 4142.12 |
|  | Олея |  |  |  |  |
| 25 | Разработка грунта 3 кат. ручную | м3 | 8.133 | 3.346 | 27.21 |
| 26 | Обратная засыпка грунтa вручную с трамбовкой | м3 | 1.367 | 1.399 | 1.91 |
| 27 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 12.517 | 4.869 | 60.95 |
| 28 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 5.120 | 9.716 | 49.75 |
| 29 | Установка базальтовых бордюров 80x200мм на бетонном оснояания | пм | 122.200 | 7.903 | 965.71 |
| 30 | Разработка грунта экскаваторами в отвал грунт 3-ой группы | м3 | 30.810 | 0.726 | 22.38 |
| 31 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 56.999 | 4.869 | 277.54 |
| 32 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 34.512 | 17.219 | 594.28 |
| 33 | Устройство цементно песчанного сухого смеси толщ.15см под бетонных плит | м3 | 25.884 | 14.993 | 388.08 |
| 34 | Устроиство бетонной художественной плитки старогородского типа толщиной 60 мм. | м2 | 172.56 | 10.314 | 1779.77 |
|  | Итого | 12.06 | % |  | 4167.57 |
|  | Беседки |  |  |  |  |
| 35 | Разработка грунта 3 кат. ручную | м3 | 6.760 | 3.346 | 22.62 |
| 36 | Обратная засыпка грунтa вручную с трамбовкой | м3 | 1.137 | 1.399 | 1.59 |
| 37 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 10.403 | 4.869 | 50.65 |
| 38 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 3.980 | 9.716 | 38.67 |
| 39 | Установка базальтовых бордюров 80x200мм на бетонном оснояания | пм | 94.800 | 7.903 | 749.17 |
| 40 | Разработка грунта 3 кат. ручную | м3 | 63.210 | 6.235 | 394.14 |
| 41 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 116.939 | 4.869 | 569.40 |
| 42 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 36.120 | 17.219 | 621.97 |
| 43 | Устройство цементно песчанного сухого смеси толщ.15см под бетонных плит | м3 | 27.090 | 14.993 | 406.16 |
| 44 | Устроиство бетонной художественной плитки старогородского типа толщиной 60 мм. | м2 | 180.60 | 10.314 | 1862.69 |
| 45 | Разработка грунта 3 кат. ручную | м3 | 16.500 | 6.235 | 102.88 |
| 46 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 30.525 | 4.869 | 148.63 |
| 47 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 1.500 | 9.716 | 14.57 |
| 48 | Устройство точечных фундаментов из бетона В-15 | м3 | 15.000 | 65.335 | 980.02 |
| 49 | Устройство каркаса беседки из стальных элементов | тн | 1.979 | 153.676 | 304.13 |
| 50 | Стоимость стальных труб 50x50x3мм | пм | 156.294 | 2.277 | 355.88 |
| 51 | Стоимость стальных угольников труб 30x30x3мм | пм | 29.412 | 0.789 | 23.20 |
| 52 | Стоимость стальных труб 30x30x3мм | пм | 63.584 | 1.375 | 87.44 |
| 53 | Стоимость стальных стержень 10x10мм | тн | 0.388 | 632.508 | 245.41 |
| 54 | Стоимость стальных угольников труб 25x25x3мм | пм | 333.929 | 0.714 | 238.55 |
| 55 | Стоимость стальных труб 20x20x3мм | пм | 180.602 | 0.877 | 158.31 |
| 56 | Стоимость стальных труб 89x6мм | пм | 2.117 | 6.714 | 14.21 |
| 57 | Устройство кровель по дервянной обрешетке с ее устройством окрашенная толщ.0,5мм, КП-21-0.5мм | м2 | 25.200 | 10.143 | 255.61 |
| 58 | Покрытия из плоских оцинкованных листов 0,5мм окрашенная | м2 | 22.500 | 6.815 | 153.33 |
| 59 | Устройство и установка металлического каркаса скамейки | тн | 0.213 | 109.936 | 23.42 |
| 60 | Стоимость стальных угольников труб 25x25x3мм | пм | 52.679 | 0.714 | 37.63 |
| 61 | Стоимость стальных труб 30x30x3мм | пм | 63.584 | 1.375 | 87.44 |
| 62 | Установка деревянных четверок | Ù3 | 0.550 | 233.107 | 128.21 |
| 63 | Лакировка деревянных рам | м2 | 56.700 | 1.076 | 61.03 |
| 64 | Двухслойная масляная окраска стальных элементов | м2 | 117.810 | 1.666 | 196.31 |
|  | Итого | 24.12 | % |  | 8333.28 |
|  | Детская площадка |  |  |  |  |
| 65 | Разработка грунта экскаваторами в отвал грунт 3-ой группы | м3 | 13.900 | 0.726 | 10.10 |
| 66 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 25.715 | 4.869 | 125.21 |
| 67 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 13.900 | 17.219 | 239.35 |
| 68 | Устройство железобетонных полов из бетона B-15 | м3 | 13.900 | 51.814 | 720.22 |
| 69 | Стоймость арматуры 10мм A500c | тн | 1.390 | 446.476 | 620.60 |
| 70 | Устройство резинового напольного покрытия толщиной 1,5 см (резиновая крошка) | м2 | 139.000 | 30.199 | 4197.66 |
| 71 | Разработка грунта 3 кат. ручную | м3 | 2.200 | 3.346 | 7.36 |
| 72 | Обратная засыпка грунтa вручную с трамбовкой | м3 | 0.320 | 1.399 | 0.45 |
| 73 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 3.478 | 4.869 | 16.94 |
| 74 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 2.285 | 9.716 | 22.20 |
| 75 | Установка базальтовых бордюров 80x200мм на бетонном оснояания | пм | 54.420 | 7.903 | 430.06 |
| 76 | Установка игровых комплексов крутящаяся карусель1340x1340մմ, H=698 | к-т | 2.000 | 84.490 | 168.98 |
| 77 | Установка игровых комплексов Двойные качели 430x1139 H845 | к-т | 2.000 | 70.972 | 141.94 |
| 78 | Установка игровых комплексов Качели балансир280x2630 H=1259 | к-т | 1.000 | 47.315 | 47.31 |
| 79 | Установка игровых комплексов Двойные качели 1466x2825 H=2068 | к-т | 1.000 | 76.041 | 76.04 |
| 80 | Установка игровых комплексов Սղարան 3140x1020 H=1720 | к-т | 2.000 | 126.736 | 253.47 |
| 81 | Установка игровых комплексов Խաղային մոդուլ 600x2661 H=1440 | к-т | 1.000 | 118.287 | 118.29 |
| 82 | Установка скамеек | шт | 4.000 | 11.491 | 45.96 |
| 83 | Установка урнов | шт | 5.000 | 8.883 | 44.41 |
| 84 | Установка урнов (3 местные) | шт | 10.000 | 13.229 | 132.29 |
|  | Итого | 21.48 | % |  | 7418.85 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |
| 85 | Разработка грунта 3 кат. ручную | м3 | 1.872 | 6.235 | 11.67 |
| 86 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 3.463 | 4.869 | 16.86 |
| 87 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 0.296 | 9.716 | 2.88 |
| 88 | Устройство точечных железобетонных фундаментов из бетона B-15 | м3 | 1.872 | 69.713 | 130.50 |
| 89 | Стоймость арматуры 14мм A500c | тн | 0.010 | 489.889 | 4.70 |
| 90 | Подготовка и установка металлических столбов | шт | 4.000 | 16.187 | 64.75 |
| 91 | Стоимость стальных труб 108x3.5мм | пм | 28.000 | 4.807 | 134.60 |
| 92 | Стоимость стальных труб 40x3мм | пм | 10.000 | 1.801 | 18.01 |
| 93 | Освещение "Led" 50Вт, с этикеткой 3,7В/14000мА, солнечная фотоэлектрическая панель, IP65, с гарантией 5 лет. | шт | 4 | 14.062 | 56.25 |
| 94 | Затыкание конца металлической трубы листовая сталь толщиной 4 мм. | м2 | 0.006 | 19.020 | 0.11 |
| 95 | Двухслойная масляная окраска стальных элементов | м2 | 9.360 | 1.666 | 15.60 |
| 96 | Погрузка растительных грунта на автосамосвал | м3 | 44.170 | 2.922 | 129.05 |
| 97 | Перевоз растительного грунта из расстоянии 35км | тн | 53.004 | 8.117 | 430.22 |
| 98 | Подготовка почвы вручную | м2 | 441.70 | 0.557 | 245.86 |
| 99 | Устройство газонов | м2 | 441.70 | 0.222 | 98.25 |
|  | Итого | 3.93 | % |  | 1359.30 |
|  | Система орошения |  |  |  |  |
| 100 | Разработка грунта экскаваторами в отвал грунт 3-ой группы | м3 | 16.665 | 0.726 | 12.10 |
| 101 | Обратная засыпка грунтa вручную с трамбовкой | м3 | 9.999 | 1.399 | 13.99 |
| 102 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 12.332 | 4.869 | 60.05 |
| 103 | Обратная засыпка механизмом с трамбовкойУстройство основания песчанного | м3 | 6.666 | 5.981 | 39.87 |
| 104 | Прокладка оросительной сети из полиэтиленовых труб ПЭ100 (PN16) Ф32мм, с испытаниями | пм | 111.100 | 0.836 | 92.92 |
| 105 | Монтаж колодца из полимерпесчаника | к-т | 1.000 | 51.292 | 51.29 |
| 106 | Шаровой полиэтиленовый кран 32мм | шт | 2.000 | 5.413 | 10.83 |
| 107 | Шаровой полиэтиленовый кран 20мм | шт | 8.000 | 5.160 | 41.28 |
| 108 | Полиэтиленовая труба ПЭ100 (РН16) Ф20мм | пм | 8.000 | 0.596 | 4.77 |
| 109 | Полиэтиленовые фасонные части Ф32մմ | шт | 5.000 | 0.744 | 3.72 |
| 110 | Полиэтиленовые фасонные части Ф20մմ | шт | 8.000 | 0.372 | 2.98 |
| 111 | Полиэтиленовый тройникФ32x32x20մմ | шт | 8.000 | 0.878 | 7.02 |
| 112 | Полиэтиленовый тройникФ32x32x32մմ | шт | 2.000 | 1.235 | 2.47 |
| 113 | Разработка грунта экскаваторами в отвал грунт 3-ой группы | м3 | 47.430 | 0.726 | 34.45 |
| 114 | Обратная засыпка грунтa вручную с трамбовкой | м3 | 33.210 | 1.399 | 46.47 |
| 115 | Погрузка излищнего грунта на а/самосвалы и вывоз на растояние 13км | тн | 26.307 | 4.869 | 128.09 |
| 116 | Устройство песчанного основания | м3 | 3.240 | 4.352 | 14.10 |
| 117 | Подготовительный слой из щебня | м3 | 0.978 | 9.716 | 9.50 |
| 118 | Установка резервуара для воды подземного, горизонтального, емкостью 10 квадратных метров, полиэтилен LLDPE, 800 мм, высота 600 мм. | к-т | 1.000 | 187.407 | 187.41 |
| 119 | Насосная установка подземная, 13,2м³/ч, В=12м, 590Вт, 220В | к-т | 1.000 | 30.044 | 30.04 |
| 120 | Прокладка кабеля ВБШв 3х4мм | пм | 20.000 | 1.552 | 31.04 |
| 121 | Автоматический выключатель однофазный 25А | шт | 1 | 5.843 | 5.84 |
| 122 | Пружинная трубка полиэтиленовая Ø16мм | пм | 20.000 | 0.377 | 7.53 |
|  | Итого | 2.43 | % |  | 837.76 |
|  | Итого |  |  |  | 26325.44 |
|  | Оборудование | 23.8 | % |  | 6849.01 |
| 1 | Установка игровых комплексов крутящаяся карусель1340x1340մմ, H=698 | к-т | 2.000 | 638.814 | 1277.63 |
| 2 | Установка игровых комплексов Двойные качели 430x1139 H845 | к-т | 2.000 | 536.604 | 1073.21 |
| 3 | Установка игровых комплексов Качели балансир280x2630 H=1259 | к-т | 1.000 | 357.736 | 357.74 |
| 4 | Установка игровых комплексов Двойные качели 1466x2825 H=2068 | к-т | 1.000 | 574.933 | 574.93 |
| 5 | Установка игровых комплексов Սղարան 3140x1020 H=1720 | к-т | 2.000 | 958.222 | 1916.44 |
| 6 | Установка игровых комплексов Խաղային մոդուլ 600x2661 H=1440 | к-т | 1.000 | 894.340 | 894.34 |
| 7 | Установка скамеек | шт | 4.000 | 59.148 | 236.59 |
| 8 | Установка урнов | шт | 5.000 | 39.432 | 197.16 |
| 9 | Установка урнов (3 местные) | шт | 10.000 | 72.293 | 722.93 |
| 10 | Освещение "Led" 50Вт, с этикеткой 3,7В/14000мА, солнечная фотоэлектрическая панель, IP65, с гарантией 5 лет. | шт | 4 | 75.188 | 300.75 |
| 11 | Установка резервуара для воды подземного, горизонтального, емкостью 10 квадратных метров, полиэтилен LLDPE, 800 мм, высота 600 мм. | к-т | 1.000 | 1416.946 | 1416.95 |
| 12 | Насосная установка подземная, 13,2м³/ч, В=12м, 590Вт, 220В | к-т | 1.000 | 33.737 | 33.74 |
|  | Итого |  |  |  | 33174.45 |
|  | НДС | 20% |  |  | 6634.89 |
|  | Итого |  |  |  | 39809.34 |