ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿՈՄՈՒՆԱԼ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԿԱՐՈՅԱՆ

Ծախսային հաշիվ՝ 900012000023

Ծրագրի անվանում՝ 	«Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում»

Տնտեսագիտական դասակարգման հոդված՝	«5121»

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Երևանի համայնքի կարիքների համար hետևի բարձմամբ աղբատար մեքենաների  ձեռքբերման

Հազ դրամ

| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | Չ/Մ | միավորի գինը | ընդհանուր գինը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 34141320/504 | Հետևի բարձմամբ աղբատար մեքենաների ձեռքբերում | Արտադրման տարեթիվը –Ոչ շուտ քան 2023թ․ Վազքը - Ոչ ավել քան 5000 կմ Թափքի ծավալը - Ոչ պակաս 9 մ3 Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Անիվային բազա – Ոչ պակաս 4500 մմ Բնապահպանական ստանդարտ ոչ պակաս Euro - 3 Բեռնատարողություն - Ոչ պակաս 1700 կգ Ընդհանուր քաշը - Ոչ պակաս – 6 800 կգ․Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ․ Շարժիչի տեսակը –Դիզելային Շարժիչի հզորությունը, Ոչ պակաս 160 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը – Ոչ պակաս 4,4 լ Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 90 լ. Գույնը- սպիտակ,նարնջագույն,կապույտ, մոխրագույն / համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Հատուկ սարքավորումների չափանիշները Խտացման գործակիցը - Ոչ պակաս 4.5 Մանիպուլյատորի բեռնատարողությունը - Ոչ պակաս 450 կգ․ Բեռնվող աղբի քաշը – Ոչ պակաս 1700 կգ․ Սարքավորման զանգված - Ոչ պակաս 3400կգ Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը-Հիդրավլիկ Բարձումը- հետևի բարձմամբ Բեռնաթափման ուղղությունը –հետ Չափսեր, մմ Երկարություն х լայնություն х բարձրություն-Ոչ պակաս 8500 х 2200 х 2700 Գույնը - սպիտակ, նարնջագույն,մոխրագույն,կապույտ/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ - 1․Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: - 2․Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: - 3․Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: | հատ | 35000.0 | 70000.0 | 2 | Ք․Երևան Արգիշտի 1 | 2 | Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120-րդ օրացույցային օրը։ |

Գնման առարկայի բնութագրերի նախագծող աշխատակից

Աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության

վարչության աղբահանության և սանմաքրման բաժնի պետ                                                                                                                         _________ Վ. Առուշանյան